|  | GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ TERMODİNAMİK VE SOĞUTMA İKLİMLENDİRME LABORATUVARI ISI DEĞİŞTİRİCİ DENEY DÜZENEĞİ ÇALIŞTIRMA TALİMATI | Doküman No | TL-254 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 18.04.2016 |
|  |  | Revizyon Tarihi |  |
|  |  | Revizyon No | 00 |
|  |  | Sayfa | 1/1 |

AMAÇ: Isı Değiştirici Deney Düzeneğinin iş emniyetine ve dersin eğitim planına uygun doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamak

SORUMLULAR: Görevli Öğretim Elemanları ve İdari Personel

UYGULAMA

GENEL KURALLAR

- Kullanmasını bilmediğin ve/veya arızalı uyarısı bulunan makineleri kullanma.

- İş güvenliği kurallarına ve asılı olan uyarılara dikkat et ve iş önlüğü kullan.

- Su tanklarının dolu olmasına dikkat edin.

- Suyun temiz olmasına dikkat edin.

- Rotametre camının temiz olmasına dikkat edin.

- Fanlı ısı değiştirinin panellerinin temiz olmasına dikkat edin.

ISI DEĞİŞTİRİCİ DENEY DÜZENEĞİ ÇALIŞTIRMA TALİMATI

- Sigortaları açık konumuna getirin.

- Acil durum şalterini açın.

- Ana şalteri açın.

- Çalışılacak ısı değiştiriciye tak-çıkar boruları bağlayın.

- Çalışılacak ısı değiştiriciye ait vanayı açın.

- Pompa anahtarları ile pompaları çalıştırın.

- Şebeke suyu hattına ait tankta su seviyesinin yeterli düzeyde kalmasını sağlayın.

- Isıtıcıyı açın.

- Fanlı ısı değiştirici ile çalışılacaksa damperleri tam açık konuma getirin.

- Sistem kararlı hale gelince basınç, sıcaklık ve debi değerlerini kaydedin.

- Deney sona erince sırasıyla ısıtıcıyı, pompaları, ana şalteri, acil durum şalterini kapatın.

- Deney tipine özgü detaylı bilgi için deney föyüne başvurun.