1. AMAÇ

Bu talimat Otomatik Harç Mikseri cihazının kullanım ilkelerini, çalışma koşullarını ve bakım yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Duvar Resmi- Mozaik-Taş Atölyesi’nde bulunan Otomatik Harç Mikseri cihazının kullanımını ve bakımını kapsar.

3. TANIMLAR

EN: European Norm

ASTM: American Society for Testing and Materials

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından atölye sorumlusu ve görevlileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. CİHAZ VE MALZEMELER

- Standartlar: EN 196-1, EN 196-3, ASTM 305-2, ASTM 305-1.

- Çalışma hızları:

- Hızlı Mod: Yörüngesel Hareket: 125 ± 10 dev / dk

- Yavaş Mod: Yörüngesel Hareket: 62 ± 10 dev / dk

- 220-230V / 50 Hz

- Mikserin karıştırma paleti, 5 lt kapasiteli karıştırma kabı ve kum boşaltma hunisi bulunmaktadır.

- Cihazda 6 program mevcuttur. Bunlardan 4’ü standartlara uygun şekilde programlanmıştır.

- Program 1: EN 196-1

- Program 2: EN 196-3

- Program 3: ASTM 305-2

- Program 4: ASTM 305-1

- Üretici ek olarak, daha esnek kullanım koşulları oluşturmak amacıyla 2 farklı program tanımlamıştır. Bunlardan ilki yani 5. program yavaş modda, sonraki yani 6. program ise hızlı modda çalışmaktadır.

5.2. NUMUNE HAZIRLAMA VE ÇEVRE ŞARTLARI

- Cihaz tezgah üstünde kullanıma uygundur.

- Cihazı etrafı hava akışına izin vermeyecek şekilde yerleştiriniz.

5.3. KULLANIM

- Kullanmaya başlamadan önce cihazın kaldırma kolunu aşağı konuma getiriniz.

- Karıştırma paleti cihaz üzerinde takılı değilse, cihazın mili üzerindeki tırnağın palete oturmasını sağlayınız.

- Karıştırma kabını cihazın kolları üzerine yerleştiriniz.

- Karıştırma kabını yanlardaki sabitleme aparatı ile sıkarak sabitleyiniz.

- Kaldırma kolunu yukarı konuma getirerek, karıştırma kabını kullanıma hazır hale getiriniz.

- Cihazın güç kablosunun topraklı prize takılı olduğundan emin olunuz.

- Cihazın sağ arkasında bulunan ON/OFF anahtarını I (ON) konumuna getiriniz.

- Cihaz 6 programlıdır. Select Mode tuşundan program seçiniz. Kullanıcı tarafından motor hızı, kum boşaltma pozisyonu ve karıştırma süresinin ayarlanabildiği 4 adet program seçeneği mevcuttur. Bu 4 program 4 farklı standarda göre düzenlenmiştir. Çalışılmak istenen standarda göre programı seçiniz.

- Programlardan birini seçiniz ve start tuşu ile cihazı çalıştırınız.

- Stop tuşunu kullanmanız durumunda standartta belirtilen uygulama dışına çıkılmaktadır. Bu nedenle stop tuşuna basmayınız. Program bittiğinde cihaz otomatik olarak durmaktadır.

- Süreç tamamlandığında cihazın sağ arkasında bulunan ON/OFF anahtarını 0 (OFF) konumuna getiriniz.

- Ardından cihazın parçalarını temizleyiniz.

5.4. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Titreşimden en az etkilenecek şekilde düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

- Cihaz çalışır durumda iken cihaza müdahale etmeyiniz.

- Cihazın “control display” ekranında yer alan tuşlara basılmamalıdır. Bu tuşlar üreticinin programlar üzerinde değişiklik yapabilmesi içindir.

- 6 programda da cihaz otomatik olarak çalışır. Bu program seçeneklerinde cihaz test aşamalarını işletir ve süre dolduğunda bir sonraki adıma otomatik olarak geçer. Bu yüzden cihaza müdahale ederken dikkatli olunuz.

- Programların bekleme süreleri mevcuttur. Bekleme süresi program başlatıldıktan bir süre sonra ekranda “wait” yazısı ile gösterilmektedir. Bu süre, kabın etrafında biriken harcın karıştırma paletinin erişebildiği alana toplanması içindir ve ilgili süre içerisinde bu adım tamamlanmalıdır. Aksi takdirde, bir sonraki aşamanın süresi işlemeye devam edeceğinden işlem standartta belirtilen toplam süre içerisinde tamamlanamayacaktır.

- Karıştırma kabı alt kısımdayken çalışmaz. Lütfen kabı yukarı konuma getiriniz.

- Cihazda arıza durumu olduğunda lütfen cihaza müdahale etmeyiniz. Yetkili servise haber veriniz.

5.5. CİHAZ BAKIM-ONARIM

- Her kullanım sonrası cihaz temiz bırakılmalıdır. Temizlik cihazın üzerine doğrudan su sıkmadan, temiz ve nemli bir bezle yapılmalıdır.

- Kullanım sonrası karıştırma paleti ve kabı temizlenmelidir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.