|  | BASKÜL (YT-EKO) KULLANIM ve BAKIM TALİMATI | Doküman No | TL-371 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 02.02.2026 |
|  |  | Revizyon Tarihi | - |
|  |  | Revizyon No | 00 |
|  |  | Sayfa | 1/2 |

1. AMAÇ

Bu talimat Baskül cihazının (YT-EKO) kullanım ilkelerini, çalışma koşullarını ve bakım yöntemlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Duvar Resmi- Mozaik-Taş Atölyesi’nde bulunan Baskül (YT-EKO) cihazının kullanımını ve bakımını kapsar.

3. TANIMLAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir terim bulunmamaktadır.

4. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından atölye sorumlusu ve görevlileri sorumludur.

5. UYGULAMA

5.1. CİHAZ VE MALZEMELER

- Tartım kapasitesi 300 kilogramdır.

- Çalışma sıcaklığı 0-40°C’dir.

- Tartım cihazı ile birlikte 70x80 cm ebatlarında tartım platformu vardır.

5.2. NUMUNE HAZIRLAMA VE ÇEVRE ŞARTLARI

- Cihaz zemin üstünde kullanıma uygundur.

- Cihazı etrafı hava akışına izin vermeyecek şekilde yerleştiriniz.

- Tartıyı doğrudan güneş ışığı gelmeyecek şekilde konumlandırınız.

5.3. KULLANIM

- Baskülün panelinin sol arkasında bulunan “I” tuşuna basınız.

- Ardından panelin ön kısmında yer alan güç düğmesine basarak cihazı açınız.

|  | BASKÜL (YT-EKO) KULLANIM ve BAKIM TALİMATI | Doküman No | TL- |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi |  |
|  |  | Revizyon Tarihi | - |
|  |  | Revizyon No | 00 |
|  |  | Sayfa | 2/2 |

- Cihaz açıldığında dijital ekranın 0.0000 kg gösterdiğinden emin olunuz. Eğer göstermiyorsa baskülün otomatik sıfırlama düğmesine (SIFIR) basarak göstergeyi sıfırlayınız.

- Baskülün platformu sarsılmayacak şekilde tartımı yapılacak malzemeyi yerleştiriniz.

- Önce bir kabın yerleştirilip daha sonra malzemenin tartılması gerekiyorsa, kabı platform üzerine koyup DARA düğmesine basarak kabın ağırlığını sıfırlayınız.

- Dijital ekranın sabitlenmesini bekleyiniz.

- Tartım kabına malzemeyi koyduktan sonra ağırlık ölçümünü yapınız.

- Tüm işlemler bittikten sonra cihazın ön panelinde bulunan güç düğmesine basarak cihazı kapatınız.

- Ardından cihazın panelinin sol arkasında bulunan “0” tuşuna basarak cihazı kapatınız.

5.4. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Titreşimden en az etkilenecek şekilde düz ve sabit bir zeminde bulunmalıdır.

- Maksimum tartım kapasitesi üzerinde tartım yapılmamalıdır.

- Pil uzun süre şarjda tutulmamalıdır. Aksi halde pilin kullanım süresi kısalacaktır.

- Tartıdaki şarj edilebilir pil, her üç ayda bir şarj edilmelidir.

- Uzun bir süre kullanılmayan cihaz yeniden kullanmak istendiğinde bataryanın dolu olduğundan emin olunmalıdır.

- Ekranda  uyarısı çıktığında bataryanın şarj edilmesi gerekmektedir.

5.5. CİHAZ BAKIM-ONARIM

- Her kullanım sonrası temiz bırakılmalıdır. Temizlik cihazın üzerine doğrudan su sıkmadan, temiz ve nemli bir bezle yapılmalıdır.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Firma tarafından verilmiş cihaza ait kullanım kılavuzları.